DECLARATIE DE CONFORMITATE A MONTAJULUI

SISTEMELOR DE PERETI REZISTENTI LA FOC SMART KIT

1. Montator (denumire societate, CUI, J, adresa sediu social, reprezentant legal):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nume proiect, adresa (denumire proiect, adresă, pozitionare lucrare gips-carton in clădire):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Data / Perioada montajului:

.............................................................................................................................................................

4. Sisteme constructive si cerinte de rezistenta la foc:

Exemplu: Perete de compartimentare NIDA System D125 cu grosimea de 12.5 cm realizat pe structura metalica SMART Metal UW/CW75 x 0.50 mm, montanti verticali SMART Metal CW75 dispusi la pas de 60 cm. Structura metalica s-a placat pe fiecare parte cu 2 placi de gips-carton Smart F 12.5, rosturile intre placi fiind tratate cu SMART TOP si banda din fibra de sticla. In interiorul peretelui s-a montant vata minerala grosimea de 50 mm doar din considerente acustice.

Detaliul de fixare a peretelui la partea superioara s-a realizat conform detaliilor Siniat in conformitate cu specificatiile din Agrementul Tehnic.

Golurile de usa au fost bordate cu profile NIDA Metal UA75 in sectiune simpla, fixate la imbinari cu coltare pentru UA75 si suruburi M8.

Peretele NIDA System are Rezistenta la foc 90 minute EI, inaltimea de instalare de 3.2  m si o suprafata de 120 mp.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Localizare (identificarea sistemului in cadrul cladirii):

Exemplu: etaj 1, perete realizat intre stalpii din axele A/1 – C/1)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.  Distribuitor Siniat:

.............................................................................................................................................................

7.  Cod proiect:

(se obtine de la reprezentant tehnic Siniat sau distribuitor)

.............................................................................................................................................................

Prin prezenta, certificăm ca sistemele menţionate la punctul 4 au fost instalate (executate fizic) cu produse NIDA Siniat, în conformitate cu solutia tehnica Siniat si cu Agrementul Tehnic nr. 017-03/484-2023, avand la baza si informatiile tehnice (detalii si instructiuni de montaj) prezentate in Brosura Siniat GAMA DE PRODUSE SI APLICATII SMART editia septembrie 2023, si a Ghidului privind receptia lucrarilor de gips-carton GE 059-2016. Sistemele executate respecta cerințele cu privire la rezistența mecanică, izolarea fonică şi de protecţie la foc, conform cerintelor din proiect.

.......................................                                                                     ................................................

Data		                                                                                Stampila si semnatura